ATTENZIONE, è IMPORTANTE INVIARE COMPILATO IL SEGUENTE QUESTIONARIO ENTRO LE 19.00 DI OGGI MARTEDI’ 18 MAGGIO A formazione@h25.it

altrimenti non potremo darvi né le ore di aggiornamento né i CFP

(Crediti Formativi Professionali)

Per qualsiasi informazione, scrivete a formazione@h25.it oppure chiamate: 0381.091.180

Nome____________________________

Cognome_________________________

TEST FINALE 2° PARTE CORSO LAVORI IN QUOTA

| 1 | L’operatore nel cestello di una PLE è obbligato ad indossare un imbraco anticaduta con cordino ancorato al punto di ancoraggio indicato dal costruttore |
| --- | --- |
| A | Se le operazioni vengono eseguite con prudenza non è obbligatorio utilizzare dispositivi anticaduta |
| B | L’operatore deve sempre indossare i DPI anticaduta con relativo cordino e vincolarsi solo al punto di ancoraggio indicato dal costruttore |
| C | Il parapetto della piattaforma è già sufficiente a proteggere gli operatori al suo interno |

| 2 | Durante le operazioni di lavoro con PLE, un operatore deve sempre essere in grado di eseguire, stando a terra, il recupero di una o più persone rimaste bloccate in quota |
| --- | --- |
| A | Non è necessario se gli occupanti del cestello sono in buona salute |
| B | Vero |
| C | Solo se non è necessaria la sua presenza sul cestello per eventuali operazioni di lavoro |

| 3 | Se l’operatore indossa i DPI anticaduta con cordino vincolato al punto di ancoraggio è possibile salire sul parapetto |
| --- | --- |
| A | Vero |
| B | Falso |
| C | Solo con piattaforme correttamente stabilizzate |

| 4 | E’ sempre necessario utilizzare idonee piastre per ripartire correttamente il carico delle PLE con stabilizzatori |
| --- | --- |
| A | Vero |
| B | Falso |
| C | Solo se il terreno non è pianeggiante |

| 5 | Si definisce “ponte su ruote” |
| --- | --- |
| a) | Ponteggio mobile, costituito da tubi metallici e tavole (elementi prefabbricati), che dispone di una stabilità propria quando risponde alla norma UNI EN 1004: 2005 |
| b) | Il complesso delle opere fisse in legno, per sostenere operai e materiali durante la costruzione, restauro, manutenzione di un opera |
| c) | Il complesso delle opere provvisorie in legno o metallo, per sostenere operai e materiali durante la costruzione, restauro, manutenzione di un opera |

| 6 | Quali di queste affermazioni sui ponti su ruote è errata? |
| --- | --- |
| a) | Il montaggio deve essere eseguito da persone adeguatamente formate, informate ed addestrate |
| b) | Per il montaggio del ponte su ruote deve essere redatto il PIMUS |
| c) | Nel manuale di istruzioni il fabbricante deve specificare i controlli da eseguire prima di ogni uso del trabattello, in aggiunta a quelli eseguiti durante la fase di montaggio |

| 7 | Quali di queste affermazioni sui ponti su ruote è corretta? |
| --- | --- |
| a) | Non necessitano del sottoponte |
| b) | E’ possibile salire indifferentemente dall’esterno o dall’interno |
| c) | Possono avere una altezza massima di 8 metri se usati all’esterno in presenza di vento |

| 8 | E’ possibile utilizzare una scala sull’ultimo impalcato del ponte su ruote? |
| --- | --- |
| a) | Solo se non si superano complessivamente i 12 metri quando si lavora all’interno in assenza di vento |
| b) | Si se il preposto lo ritiene sicuro |
| c) | No, mai |

| 9 | Per il montaggio del trabattello bisogna: |
| --- | --- |
| a) | Affidarsi all’esperienza |
| b) | Seguire le istruzioni riportate sul libretto di istruzioni ed uso |
| c) | E’ sufficiente chiedere istruzioni al preposto |

| 10 | Durante il montaggio del ponte su ruote bisogna: |
| --- | --- |
| a) | Utilizzare correttamente i DPI anticaduta |
| b) | Fare attenzione |
| c) | Seguendo le procedure di lavoro indicate sul libretto non è obbligatorio l’utilizzo dei DPI anticaduta |

| 11 | Le scale devono essere certificate |
| --- | --- |
| a) | Vero, devono essere certificate secondo la EN 131 e/o Acal 100 |
| b) | Falso, non necessitano di certificazioni |
| c) | Solo se sono state prodotte da aziende non europee |

| 12 | Secondo la EN 131 e la Acal 100 le scale devono essere corredate da un foglio o libretto istruzioni di uso e manutenzione |
| --- | --- |
| a) | Vero, e devono contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni per un corretto impiego e le istruzioni per la manutenzione e la conservazione |
| b) | Falso, data la semplicità dell’attrezzatura, non servono istruzioni d’uso |
| c) | Solo se sono state prodotte da aziende non europee |

| 13 | L’inclinazione di questa scala è corretta |
| --- | --- |
| a) | Vero |
| b) | Falso |

| 14 indica gli usi corretti o scorretti delle scale nelle immagini successive |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐corretto ☐non corretto | ☐corretto ☐non corretto | ☐corretto ☐non corretto |